📋 README

Guía de Productos para la Salud del Sueño y la Circulación

Mascarillas Anti-Apnea  ·  Mascarillas Mentoneras  ·  Medias de Compresión

Vibras Positivas HM  ·  Versión 1.0  ·  2025

# 📑 Tabla de Contenidos

1. Mascarillas Anti-Apnea (CPAP/BIPAP)

1.1 ¿Qué son y para qué sirven?

1.2 Tipos de mascarillas

1.3 Indicaciones médicas

1.4 Cuidado y mantenimiento

1.5 Advertencias

2. Mascarillas Mentoneras

2.1 ¿Qué son?

2.2 Beneficios y usos

2.3 Cómo usarlas correctamente

2.4 Contraindicaciones

3. Medias de Compresión

3.1 Descripción general

3.2 Niveles de compresión

3.3 Indicaciones y beneficios

3.4 Guía de uso

3.5 Precauciones

4. Comparativo de Productos

5. Preguntas Frecuentes

6. Créditos

# 1. 😴 Mascarillas Anti-Apnea (CPAP / BiPAP)

## 1.1 ¿Qué son y para qué sirven?

Las mascarillas anti-apnea son dispositivos médicos diseñados para utilizarse junto con equipos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o de presión positiva de dos niveles (BiPAP). Su función principal es sellar herméticamente la nariz y/o la boca del paciente para suministrar aire a presión controlada durante el sueño.

La apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante el descanso nocturno. Los equipos CPAP/BiPAP mantienen las vías aéreas abiertas mediante flujo constante de aire, y las mascarillas son la interfaz que conecta el equipo con el paciente.

💡 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la apnea obstructiva del sueño afecta aproximadamente al 4% de los hombres y al 2% de las mujeres en edad adulta. El tratamiento con CPAP es la terapia de primera línea recomendada.

## 1.2 Tipos de Mascarillas Anti-Apnea

Existen tres categorías principales según el área de cobertura:

### a) Mascarilla Nasal

- Cubre únicamente la nariz

- Ideal para pacientes que respiran por la nariz de forma natural

- Menor sensación de claustrofobia

- Mejor tolerancia en tratamientos a largo plazo

- Indicada para presiones moderadas

### b) Mascarilla Oronasal (Full Face)

- Cubre nariz y boca simultáneamente

- Recomendada para pacientes que respiran por la boca durante el sueño

- Necesaria cuando la boca se abre con frecuencia durante el tratamiento nasal

- Compatible con presiones más elevadas

- Mayor superficie de sellado

### c) Almohadillas Nasales (Nasal Pillow)

- Interfaz mínima que se inserta directamente en las fosas nasales

- Máxima libertad de movimiento durante el sueño

- Permite usar lentes o leer antes de dormir

- No apta para presiones muy altas

- Puede causar irritación nasal en algunos usuarios

## 1.3 Indicaciones Médicas

| Condición | Indicación de uso |
| --- | --- |
| Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) | Primera línea de tratamiento con CPAP |
| Apnea Central del Sueño | Tratamiento con ASV o BiPAP-ST |
| Hipopnea del sueño | CPAP o APAP según gravedad |
| Ronquido severo sin apnea | CPAP a baja presión o dispositivo de avance mandibular |
| Insuficiencia respiratoria nocturna | BiPAP o ventilación mecánica no invasiva |

## 1.4 Cuidado y Mantenimiento

El mantenimiento adecuado de la mascarilla es fundamental para garantizar la higiene, el sellado correcto y la durabilidad del dispositivo.

### Limpieza diaria

- Lavar con agua tibia y jabón suave neutro

- Enjuagar completamente para eliminar residuos de jabón

- Secar al aire, nunca bajo luz solar directa ni con secador

- No usar desinfectantes con alcohol, cloro o acetona

### Revisión semanal

- Inspeccionar el cojín/silicona en busca de grietas o deformaciones

- Verificar que los arneses y velcros estén en buen estado

- Revisar las conexiones y el tubo conector

### Reemplazo de componentes

| Componente | Frecuencia de reemplazo recomendada |
| --- | --- |
| Cojín/almohada nasal | Cada 1 mes |
| Marco de la mascarilla | Cada 3 meses |
| Arnés/correas de sujeción | Cada 6 meses |
| Mascarilla completa | Cada 6–12 meses |
| Tubo conector (manguera) | Cada 3 meses |

## 1.5 Advertencias y Contraindicaciones

💡 ADVERTENCIA: Este dispositivo debe ser prescrito y configurado por un médico especialista en trastornos del sueño o neumólogo certificado. No automedique ni ajuste la presión sin supervisión médica.

- No usar en presencia de lesiones faciales activas o cirugía facial reciente

- Consultar al médico si aparece irritación cutánea severa persistente

- Verificar compatibilidad de la mascarilla con el modelo específico del equipo CPAP/BiPAP

- Suspender el uso y consultar si se presentan náuseas, vómito o dificultad respiratoria

- Mantener fuera del alcance de niños

# 2. 🩺 Mascarillas Mentoneras (Chin Straps)

## 2.1 ¿Qué son?

Las mascarillas mentoneras, también conocidas como barbiquejo o chin strap, son dispositivos de soporte externo que rodean la cabeza y el mentón del usuario. Están fabricadas generalmente con materiales elásticos, neopreno o tela de licra, y su diseño mantiene la mandíbula inferior cerrada durante el sueño.

A diferencia de las mascarillas CPAP, las mentoneras no están conectadas a ningún equipo médico. Actúan de forma pasiva como un soporte mecánico para la mandíbula y la boca.

## 2.2 Beneficios y Usos

- Reducción del ronquido causado por respiración bucal durante el sueño

- Soporte complementario para usuarios de CPAP con mascarilla nasal que abren la boca

- Ayuda a mantener la humedad bucal al evitar la respiración por la boca

- Reducción de sequedad de boca y garganta matutina

- Puede mejorar la eficacia del tratamiento con CPAP nasal

- Soporte postoperatorio tras procedimientos orales o mandibulares

- Uso complementario con dispositivos de avance mandibular (DAM)

## 2.3 Cómo Usar Correctamente una Mascarilla Mentonera

El ajuste correcto es determinante para la efectividad y el confort durante el uso nocturno.

### Pasos para colocarla

- Paso 1: Verificar que el dispositivo esté limpio y seco antes de usarlo

- Paso 2: Posicionar la copa de tela bajo el mentón, centrada en la barbilla

- Paso 3: Llevar las correas hacia arriba a ambos lados de la cabeza

- Paso 4: Ajustar el velcro en la parte superior de la cabeza con presión moderada

- Paso 5: Comprobar que la boca pueda cerrarse con naturalidad sin presión excesiva

- Paso 6: El ajuste correcto permite introducir un dedo entre la correa y la mejilla

💡 Un ajuste demasiado apretado puede provocar dolor mandibular, cefaleas matutinas o restricción del flujo sanguíneo. Siempre priorice el confort sobre el ajuste extremo.

### Mantenimiento

- Lavar a mano con agua fría y jabón neutro

- No usar secadora ni plancha; secar al aire

- Reemplazar cuando el elástico pierda elasticidad o el velcro deje de adherirse

## 2.4 Contraindicaciones

- Pacientes con bruxismo severo (apretamiento o rechinamiento de dientes)

- Personas con articulación temporomandibular (ATM) comprometida o dolorosa

- Pacientes con apnea del sueño moderada o severa sin tratamiento CPAP acompañante

- Personas que vomitan o tienen reflujo gastroesofágico frecuente durante la noche

- Niños menores de 12 años sin supervisión médica

# 3. 🧦 Medias de Compresión

## 3.1 Descripción General

Las medias de compresión son prendas médico-terapéuticas confeccionadas con materiales elásticos técnicos que ejercen una presión graduada sobre los miembros inferiores. Están diseñadas para mejorar la circulación venosa y linfática, especialmente en piernas y tobillos.

La compresión es graduada: mayor presión en el tobillo (punto distal) que va disminuyendo progresivamente hacia la rodilla o el muslo, favoreciendo el retorno venoso hacia el corazón.

## 3.2 Niveles de Compresión

Los niveles se expresan en milímetros de mercurio (mmHg) y determinan el grado de presión ejercida sobre el tejido:

| Nivel | Presión (mmHg) y Indicación principal |
| --- | --- |
| Clase I — Leve | 15–20 mmHg · Prevención, viajes largos, embarazo leve, piernas cansadas |
| Clase II — Moderada | 20–30 mmHg · Varices leves a moderadas, edema, uso prolongado de pie |
| Clase III — Fuerte | 30–40 mmHg · Varices severas, trombosis venosa profunda (TVP), úlceras venosas |
| Clase IV — Muy fuerte | 40+ mmHg · Linfedema severo, manejo post-quirúrgico especializado |

💡 Las clases III y IV requieren prescripción médica obligatoria. El uso incorrecto puede comprometer la circulación arterial en pacientes con enfermedad arterial periférica.

## 3.3 Indicaciones y Beneficios

### Indicaciones médicas

- Insuficiencia venosa crónica

- Varices (várices) en miembros inferiores

- Edema de tobillo y pierna (no cardíaco)

- Trombosis venosa profunda (TVP): tratamiento y prevención de recurrencia

- Linfedema de miembros inferiores

- Post-cirugía vascular o escleroterapia

- Síndrome postflebítico

### Indicaciones preventivas y de bienestar

- Viajes aéreos o terrestres de más de 4 horas (clase turista)

- Trabajos que requieren estar de pie o sentado durante largas jornadas

- Embarazo: prevención de varices y edema

- Práctica deportiva: recuperación muscular y reducción de microtraumas

- Diabetes con compromiso circulatorio leve

## 3.4 Guía de Uso

### Cómo colocarse correctamente las medias

- Paso 1: Colocárselas por la mañana, antes de levantarse de la cama (momento de menor edema)

- Paso 2: Girar la media desde el tobillo hacia el dedo (como un calcetín invertido)

- Paso 3: Introducir el pie y deslizar el talón en su lugar

- Paso 4: Ir desenrollando progresivamente hacia la rodilla o el muslo

- Paso 5: Verificar que no queden arrugas ni zonas de acumulación de tela

- Paso 6: El tejido debe distribuirse de forma uniforme sin pliegues

💡 Nunca enrolle el borde superior de la media hacia afuera; esto crea un efecto de torniquete que perjudica la circulación en lugar de beneficiarla.

### Duración de uso diario

- Retirar las medias al acostarse salvo indicación médica contraria

- En viajes: usar durante todo el trayecto y retirar al llegar al destino

- En el postoperatorio: seguir estrictamente las instrucciones del cirujano

### Cuidado y lavado

- Lavar a mano o en ciclo delicado a 30–40 °C con jabón neutro

- No usar blanqueador ni suavizante de telas

- Secar a la sombra; no exponer al sol directo ni usar secadora

- Reemplazar cada 3–6 meses o cuando pierdan elasticidad

## 3.5 Precauciones y Contraindicaciones

- Arteriopatía periférica severa (ABI < 0.8): contraindicación absoluta

- Insuficiencia cardíaca descompensada o edema pulmonar activo

- Infecciones cutáneas activas, dermatitis severa o úlceras arteriales en los miembros

- Neuropatía periférica severa con pérdida de sensibilidad

- Alergia conocida a los materiales de la media (látex, nylon, lycra)

# 4. 📊 Comparativo de Productos

| Característica | Mascarilla Anti-Apnea | Mascarilla Mentonera | Medias de Compresión |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso principal | Apnea del sueño | Ronquido / apoyo CPAP | Circulación venosa |
| Prescripción médica | Obligatoria | No requerida | Clases I–II: opcional Clases III–IV: obligatoria |
| Área de acción | Vías respiratorias | Mandíbula / boca | Miembros inferiores |
| Momento de uso | Durante el sueño | Durante el sueño | Día (y noche si se indica) |
| Requiere equipo médico | Sí (CPAP/BiPAP) | No | No |
| Reemplazo | Cada 1–6 meses | Cada 6–12 meses | Cada 3–6 meses |

# 5. ❓ Preguntas Frecuentes

### ¿Puedo usar una mascarilla mentonera en lugar de una mascarilla CPAP?

No. La mascarilla mentonera es un complemento, no un sustituto del tratamiento con CPAP. Si le han diagnosticado apnea del sueño moderada o severa, el tratamiento con CPAP es medicamente necesario y debe ser supervisado por un especialista.

### ¿Cuánto tiempo tarda en verse el efecto de las medias de compresión?

Para el alivio inmediato del edema y la sensación de piernas cansadas, los resultados suelen notarse durante el mismo día de uso. En el tratamiento de varices e insuficiencia venosa crónica, los beneficios progresivos se aprecian tras varias semanas de uso continuado.

### ¿La mascarilla anti-apnea elimina completamente el ronquido?

El tratamiento con CPAP es altamente efectivo para reducir o eliminar el ronquido asociado a la apnea obstructiva. Sin embargo, su objetivo principal es restablecer la oxigenación nocturna y prevenir las complicaciones cardiovasculares de la apnea. La eliminación del ronquido es un beneficio secundario del tratamiento.

### ¿Con qué frecuencia debo lavar mi mascarilla mentonera?

Se recomienda lavarla como mínimo dos o tres veces por semana durante el uso regular nocturno, y siempre después de períodos de enfermedad respiratoria o transpiración excesiva.

# 6. 📝 Créditos y Aviso Legal

Este documento ha sido elaborado con fines informativos y educativos. El contenido aquí presentado no sustituye la consulta médica profesional, el diagnóstico clínico ni la prescripción de un especialista certificado.

Para prescripción, ajuste de equipos CPAP/BiPAP, selección de nivel de compresión o cualquier decisión clínica, consulte siempre a un médico especialista en neumología, medicina del sueño, angiología o vascular periférico según el caso.

| Ítem | Detalle |
| --- | --- |
| Empresa | Vibras Positivas HM |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de publicación | 2025 |
| Licencia | Todos los derechos reservados |
| Contacto | vibraspositivas.hm@info.com |

Desarrollada por Vibras Positivas HM — Derechos de Autor Reservados